# Map Projection with Python and AI
แนวทางการสอนสำหรับนิสิตปริญญาตรี ปี 3

เอกสารนี้เสนอแนวทางการสอนวิชา Map Projection โดยใช้ Python และ AI เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างความเข้าใจ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โดยเน้นการเรียนรู้เชิงทดลอง การมองเห็นภาพ และการประยุกต์ใช้งานจริง

## 1. แนวคิดหลักของรายวิชา

โลกจริงเป็นทรงรี แต่แผนที่เป็นระนาบ

การฉายแผนที่ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนเสมอ

ต้องเข้าใจ datum, coordinate system, CRS และ projection

Python และ AI ช่วยให้เห็นภาพและทดลองได้ง่ายขึ้น

## 2. หัวข้อสำคัญที่ควรสอน

Geoid และ Ellipsoid

Datum และ Coordinate Reference System (CRS)

Latitude / Longitude

Map Projection

Mercator และ Transverse Mercator

UTM Projection

Scale Factor และ Distortion

Equal Area / Conformal / Equidistant Projection

EPSG Code

Projection ของประเทศไทย

Low Distortion Map Projection (LDP)

## 3. โครงสร้างการสอน 6 ครั้ง  12-14 ครั้ง

| Session | Topic |
| --- | --- |
| ครั้งที่ 1 | โลกจริง vs แผนที่: Geoid, Ellipsoid, Datum, CRS |
| ครั้งที่ 2 | Geographic Coordinate System และ WGS84 |
| ครั้งที่ 3 | Projection และ UTM |
| ครั้งที่ 4 | Distortion และ Scale Factor |
| ครั้งที่ 5 | Projection ของประเทศไทย |
| ครั้งที่ 6 | Mini Project และการประยุกต์ใช้งาน |

## 4. ตัวอย่าง Python สำหรับการสอน

from pyproj import CRS

crs = CRS.from_epsg(4326)
print(crs)

from pyproj import Transformer

lon, lat = 100.5018, 13.7563

transformer = Transformer.from_crs(
    "EPSG:4326",
    "EPSG:32647",
    always_xy=True
)

x, y = transformer.transform(lon, lat)

print(x, y)

from pyproj import Geod

geod = Geod(ellps="WGS84")

az12, az21, dist = geod.inv(
    100.5, 13.7,
    100.6, 13.7
)

print(dist)

## 5. การใช้ AI ในห้องเรียน

อธิบาย concept ที่ไม่เข้าใจ

ช่วยเขียน Python

ช่วย debug program

ช่วยวิเคราะห์ผลลัพธ์

ช่วยตั้งคำถามเชิงวิพากษ์

อย่างไรก็ตาม นิสิตควรตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI กับเอกสารอ้างอิง มาตรฐาน EPSG และผลคำนวณจริงเสมอ

## 6. Mini Project ที่แนะนำ

เปรียบเทียบพื้นที่จังหวัดจาก CRS ต่างกัน

คำนวณระยะทาง geodesic vs projected

แสดง distortion ของ projection ต่าง ๆ

เปรียบเทียบ UTM Zone 47N และ 48N

วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ประเทศไทยใน Indian 1975 และ WGS84

## 7. Learning Outcome

เข้าใจ datum, CRS และ projection

เลือก projection ให้เหมาะกับงาน

แปลงพิกัดด้วย Python ได้

คำนวณระยะทางและพื้นที่ได้ถูกต้อง

อธิบายความผิดเพี้ยนของแผนที่ได้

ใช้ AI ช่วยเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ

## 8. Suggested Course Title

Map Projection with Python and AI:
From Latitude–Longitude to Real-World Mapping

ระบบพิกัดและการฉายแผนที่ด้วย Python และ AI สำหรับงานภูมิสารสนเทศสมัยใหม่