แบบฝึกหัด  02_29Jun2569

คำสั่งทั้งหมดให้ฝึกฝนบน platform   Google Colab เท่านั้น

PROJ เป็นซอฟต์แวร์ทั่วไปสำหรับการแปลงค่าพิกัด ซึ่งใช้แปลงพิกัดภูมิสารสนเทศจากระบบอ้างอิงพิกัดหนึ่งไปยังอีกระบบอ้างอิงพิกัดหนึ่ง Proj4  https://proj.org/en/stable/  เราสามารถใช้คำสั่ง ! proj -le จงแสดงค่าพารามิเตอร์ทรงรีโลก คือคำสั่งใด

- เลขประจำนิสิต .........

- จงตรวจสอบผลลัพธ์ว่า ! proj -le  พารามิเตอร์ WGS84 ซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบันประกอบด้วยค่าอะไรบ้าง

- จงตรวจสอบผลลัพธ์ว่า ! proj -le  พารามิเตอร์ Everest 1830 นิยมใช้ระบบแผนที่ดินเดิมของไทยบนพื้นหลักฐาน Indian Datum 1975 นั้น ในปัจจุบันประกอบด้วยค่าอะไรบ้าง

ติดตั้ง Python library “pygeodesy” แล้วเรียกใช้ฟังก์ชัน คำนวนรัศมีความโค้งของผิวโลกในแนวเมอริเดียนและรัศมีความโค้งของผิวโลกในแนว prime vertical แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

- กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84  จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนวเมอริเดียนที่ ละติจูด 30 องศา หน่วยเมตร

- กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84  จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนวเมอริเดียนที่  ละติจูด 60 องศาหน่วยเมตร

- กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84  จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนว prime vertical ที่ละติจูด 30 องศา หน่วยเมตร

- กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84  จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนว prime vertical ที่  พิกัด  60 องศา หน่วยเมตร

- รูปทรงรีของโลก หากระบุด้วย ระยะทางกึงแกนยาว a และค่าส่วนกลับความแบนของทรงรี (reciprocal flattening  มีค่าประมาณ 1/300  หากเป็นเช่นนี้ รูปทรงกลมโลกจะมีค่า reciprocal เท่าใด

- ให้ upload Colab, เรียนเรียงให้กระชับ เป็น 1 ไฟล์

นิสิตเลขประจำตัว XXXXXXXXXAB นำเลขท้าย AB ไปเลือกสนามบินลำดับที่ A จากตารางสนามบินในประเทศไทยและลำดับที่ B จากตารางสนามบินในยุโรป

จงคำนวณระยะทาง หน่วยเป็นเมตร ละเอียดถึง มิลลิเมตร ระยะทาง จาก สนามบินในประเทศไทย (A) ไปยังสนามบินยุโรป (B) เปรียบเทียบ ระยะทางคำนวนบนทรงกลม R=6371  กิโลเมตร เปรียบเทียบกับ คำนวณบนทรงรีโลก WGS84

- ระยะทาง A ไป B คำนวณบน บนทรงกลมโลก จะมีระยะทางเท่าใด  ตอบหน่วย เมตร  ทศนิยมถึง มิลลิเมตร

- ระยะทาง A ไป B คำนวณบน บนทรงกลมรี จะมีระยะทางเท่าใด  ตอบหน่วย เมตร  ทศนิยมถึง มิลลิเมตร

- จงคำนวณทิศทางของเครื่องบิน หน่วยเป็น decimal degree ทศนิยม 9 ตำแหน่ง    ทิศทางขณะขึ้นบิน จาก สนามบินในประเทศไทย (A)  สำหรับเส้นทางที่มุ่งไปสู่สนามบินยุโรป (B) ให้คำนวณบนทรงรีโลก WGS84

- จงคำนวณทิศทางของเครื่องบิน หน่วยเป็น decimal degree ทศนิยม 9 ตำแหน่ง   ทิศทางเมื่อถึงสนามบินปลายทาง  กรณเส้นทางจาก สนามบินในประเทศไทย (A) ไปยังสนามบินยุโรป (B) ให้คำนวณบนทรงรีโลก WGS84

- จงคำนวนพิกัด